Da arquitetura verticalmente integrada às redes definidas por software: ossificação, separação de planos e o papel do sistema operacional de rede

Ciro G. Nass, Maurício R. dos Santos, Alexandre R. M. de Freitas

Bacharelado em Ciência da Computação

Instituto Federal do Paraná (IFPR), Câmpus Pinhais

Pinhais, PR, Brasil

20230007547@estudantes.ifpr.edu.br, 20251pin10020022@estudantes.ifpr.edu.br, 20241pin10020039@estudantes.ifpr.edu.br

Abstract. A cloud provider running a vertically integrated, multi-vendor network cannot deploy new protocols, cannot balance load across congested and idle long-haul links, and needs days to isolate a new tenant. This paper argues that the three symptoms share one cause: a control plane that lives inside each closed device. We discuss Internet ossification as it applies to this case, the shift from a vertical to a horizontal market, the separation between control and data planes, and the role of the network operating system as the layer that hides hardware heterogeneity and exposes a single abstraction to control applications.

Resumo. Uma provedora de nuvem que opera uma rede verticalmente integrada e multifabricante não consegue implantar protocolos novos, não consegue equilibrar carga entre enlaces de longa distância congestionados e ociosos, e precisa de dias para isolar um cliente novo. Este artigo sustenta que os três sintomas têm a mesma causa: um plano de controle que vive dentro de cada equipamento fechado. São discutidos a ossificação da Internet aplicada a esse caso, a passagem de um mercado vertical para um horizontal, a separação entre plano de controle e plano de dados, e o papel do sistema operacional de rede como camada que absorve a heterogeneidade do hardware e oferece uma abstração única às aplicações de controle.

# 1. Introdução

Uma provedora de serviços de nuvem em expansão opera uma rede montada com equipamentos de vários fabricantes, cada um deles verticalmente integrado. Sempre que a engenharia quer implementar um protocolo novo de segurança ou de otimização, esbarra no mesmo obstáculo: o equipamento é fechado e o fabricante não abre o software de controle. Em horário de pico, alguns enlaces de longa distância congestionam enquanto outros ficam ociosos, e a correção depende de scripts manuais e lentos. Criar rede isolada para um cliente novo leva dias, porque exige configurar VLANs em centenas de dispositivos.

Nenhum desses três sintomas é um defeito de produto. Todos decorrem da mesma escolha de arquitetura, aquela em que o plano de controle vive dentro de cada caixa e o software que o implementa pertence a quem vendeu o hardware. Este artigo analisa o caso em quatro frentes: a ossificação que trava a evolução da rede, a passagem de um mercado vertical para um horizontal, a separação entre plano de controle e plano de dados, e o papel do sistema operacional de rede como camada intermediária. A discussão segue o material da disciplina (Oliveira, 2026).

# 2. A ossificação aplicada ao caso da provedora

O termo descreve a rigidez que a Internet adquiriu ao se tornar infraestrutura crítica. O protocolo IP e a infraestrutura de roteamento ficaram calcificados, e introduzir funcionalidades novas, seja de segurança ou de resiliência, passou a ser muito difícil. Parte da causa é a própria importância da rede: experimentar no núcleo de algo do qual o mundo depende deixou de ser aceitável, e a pesquisa acabou empurrada para as bordas, em redes overlay e aplicações par a par.

Na provedora essa rigidez aparece em três camadas sobrepostas.

A primeira é a rigidez de protocolo. O conjunto de funções que a rede sabe executar é o que os protocolos padronizados já preveem. Um mecanismo de segurança que exija tratar um campo novo de cabeçalho não tem onde ser implementado, porque o encaminhamento reconhece apenas os campos para os quais foi projetado.

A segunda é a rigidez de equipamento. Roteadores e switches tradicionais são máquinas fechadas, e o núcleo da rede perdeu a capacidade de ser programado por quem o opera. Ao comprar um roteador de um fabricante, a provedora comprou também a lógica que aquele fabricante embutiu no hardware, e o gerenciamento da rede ficou preso a ela. É exatamente o que a equipe descobre quando tenta alterar o software de controle.

A terceira é a rigidez comercial, e é a que mais pesa no caixa. Como cada função depende do cronograma de produto de um fornecedor, a provedora fica presa a contratos caros e sem alternativa real de troca. O vendor lock-in descrito no enunciado é a forma contratual do mesmo problema técnico.

Os outros dois sintomas do enunciado se explicam pela mesma raiz. O congestionamento seletivo persiste porque cada equipamento decide sozinho, com a visão parcial que os protocolos distribuídos lhe dão, e nenhum deles enxerga que existe capacidade sobrando em outro enlace. A demora para isolar clientes persiste porque a política precisa ser reescrita caixa a caixa: não existe lugar onde a intenção este cliente é isolado possa ser declarada uma única vez. A rede só muda no ritmo da configuração individual de cada dispositivo.

# 3. Do mercado vertical ao mercado horizontal

No modelo vertical, um mesmo fornecedor entrega hardware, sistema operacional embarcado, protocolos de controle e funcionalidades, tudo em um pacote fechado. A compra é de uma solução inteira, e a troca de qualquer parte implica trocar o conjunto. É o modelo que produz o lock-in descrito.

No modelo horizontal, essas partes se separam e passam a ser fornecidas por atores distintos, ligados por interfaces abertas. O hardware de encaminhamento vira mercadoria, construído sobre silício comum, e concorre por preço. Sobre ele roda um sistema operacional de rede que pode vir de outro fornecedor ou da comunidade. Acima, as aplicações de controle implementam as políticas e podem ser escritas por terceiros ou pela própria equipe. A fundação da Open Networking Foundation, em 2011, acelerou essa transformação ao padronizar o OpenFlow e promover a desagregação da rede.

Para a provedora, o efeito no custo vem de duas frentes. A concorrência dentro de cada camada derruba o preço do equipamento de encaminhamento, que deixa de embutir o valor do software proprietário. E a possibilidade de trocar de fornecedor em uma camada sem trocar as demais remove a alavanca contratual que hoje sustenta preços altos na renovação.

O efeito na inovação é mais direto. Um protocolo novo de segurança deixa de ser um pedido ao fabricante e vira código que a própria equipe escreve e implanta quando quiser. A evolução recente amplia isso: com arquiteturas como a PISA e a linguagem P4, o desenvolvedor define novos protocolos e formatos de pacote no próprio hardware que encaminha, e não apenas na lógica de controle.

Algo, porém, muda de lugar. No modelo vertical, integração, testes e suporte são responsabilidade do fornecedor e estão embutidos no preço. No horizontal, essa responsabilidade passa a ser da provedora, que precisa de equipe capaz de integrar componentes de origens diferentes. A economia é real, mas é uma troca de despesa com licença por investimento em capacidade técnica própria.

# 4. Plano de controle e plano de dados

Todo equipamento de rede executa duas funções distintas. O plano de dados encaminha pacotes, opera em hardware e trabalha na escala de cada pacote que chega: consulta uma tabela, decide a porta de saída e repassa. Sua estrutura típica é a FIB (Forwarding Information Base). O plano de controle decide qual deve ser esse comportamento, roda em software e opera na escala de eventos, como a queda de um enlace ou uma mudança de política. Sua estrutura típica é a RIB (Routing Information Base), que os protocolos de roteamento constroem e a partir da qual a FIB é derivada.

A diferença entre os dois planos não é a novidade que a SDN traz, porque ela já existe dentro de qualquer roteador tradicional. O que muda é onde o plano de controle fica. Na definição de Nick McKeown citada em aula, SDN é uma rede na qual o plano de controle está fisicamente separado do plano de encaminhamento, e um único plano de controle comanda vários dispositivos de encaminhamento.

Aplicada à provedora, essa separação redistribui as funções da seguinte forma. Os switches e roteadores mantêm apenas o plano de dados, reduzidos a tabelas de fluxo que casam campos do pacote e executam uma ação, no modelo match/action introduzido pelo OpenFlow (McKeown et al., 2008). O plano de controle sai dos equipamentos e passa a um controlador em software, que se comunica com eles por um protocolo padronizado e mantém a visão completa da topologia.

Duas consequências atingem os problemas do enunciado. O congestionamento seletivo deixa de ser um problema sem dono, porque existe uma entidade que enxerga todos os enlaces ao mesmo tempo e pode deslocar fluxos específicos do enlace saturado para os ociosos. O Google demonstrou essa aplicação em escala na B4, sua WAN entre data centers, onde a engenharia de tráfego centralizada leva os enlaces a uma utilização próxima da máxima (Jain et al., 2013). E o isolamento de clientes deixa de ser uma sequência de configurações locais, porque a política é declarada uma vez no controlador, que a traduz nas regras de cada equipamento afetado.

# 5. O sistema operacional de rede

Entre o controlador e as aplicações de controle está o sistema operacional de rede (NOS), e é ele que torna o modelo utilizável. Segundo o material da disciplina, o NOS monitora constantemente os switches para detectar mudanças, como enlaces que caem ou dispositivos novos; abstrai os detalhes técnicos desses switches e apresenta às aplicações de controle um mapa, ou grafo, completo da rede; e traduz a decisão da aplicação em regras de fluxo no formato match/action, enviando-as aos equipamentos.

Essas três funções definem o papel de intermediário. Para baixo, o NOS fala com hardware heterogêneo por um protocolo padronizado, absorvendo as diferenças entre fabricantes. Para cima, oferece às aplicações uma abstração única, o grafo da rede, sobre a qual se programa em termos de topologia e política, sem tratar de comandos de configuração de cada modelo de equipamento. A aplicação decide o caminho, por exemplo o menor caminho, e a tradução em regras é problema do NOS.

Cada problema descrito no enunciado encontra resposta em um desses comportamentos.

Frota multifabricante. A abstração do NOS é o que permite programar de maneira uniforme equipamentos de origens diferentes. A aplicação de controle é escrita uma vez, contra o grafo da rede, e não contra o dialeto de configuração de cada fornecedor.

Congestionamento em horário de pico. O monitoramento contínuo mantém o mapa atualizado com o estado dos enlaces. Uma aplicação de engenharia de tráfego consulta esse mapa, calcula caminhos alternativos e devolve a decisão ao NOS, que instala as regras correspondentes nos equipamentos do caminho. O ciclo é o mesmo que hoje depende de script manual, com a diferença de que ele fecha em segundos e sem intervenção humana.

Isolamento de clientes novos. Em vez de configurar VLANs em centenas de dispositivos, uma aplicação de multilocação recebe a definição do cliente e o NOS instala as regras de fluxo que permitem apenas a comunicação prevista, descartando o restante. A tabela de fluxos comporta esse tipo de política diretamente, já que uma regra pode casar campos de origem e destino e ter como ação o descarte.

Políticas de segurança. O mesmo mecanismo cobre a demanda de protocolo novo de segurança que abriu o caso. Uma regra que case a porta TCP de destino 22 e tenha ação de descarte bloqueia SSH em toda a rede assim que o controlador a distribui. A política deixa de depender do que o fabricante oferece na interface do equipamento.

O tratamento do ARP visto em aula ilustra bem a mudança de natureza. Em uma LAN tradicional, o pedido ARP é inundado em broadcast e cada host responde por si. Em uma rede SDN, o primeiro pedido chega ao switch, não encontra regra de fluxo correspondente e é encaminhado ao controlador por meio de um packet-in. O controlador, que já conhece o mapeamento, gera ele mesmo a resposta, e não há broadcast na rede. Em seguida ele pode instalar regras que evitem novos packet-in, como redirecionar requisições ARP diretamente para a porta do controlador ou registrar a resolução daquele endereço IP. Um comportamento que era implícito e distribuído passa a ser política explícita, escrita em um lugar só.

A arquitetura tem seu custo. Ao concentrar a decisão, o controlador vira ponto crítico de disponibilidade e de escala, e a própria evolução da B4 no Google girou em torno de hierarquia e particionamento do plano de controle para lidar com isso. Centralizar a lógica não dispensa distribuir a implementação.

# 6. Considerações finais

Os três sintomas descritos pela provedora, hardware fechado, congestionamento seletivo e demora para isolar clientes, são manifestações da mesma arquitetura. O plano de controle mora dentro de cada equipamento e o software que o implementa pertence ao fabricante, de modo que a rede evolui conforme o cronograma comercial de terceiros e muda uma caixa por vez.

A separação entre os planos ataca a raiz. Os equipamentos ficam com o encaminhamento, o controle migra para software com visão global, e o sistema operacional de rede faz a ponte, absorvendo a heterogeneidade do hardware e oferecendo às aplicações uma abstração única. O mercado horizontal que essa separação viabiliza reduz custo por concorrência dentro de cada camada e devolve à provedora a capacidade de implementar o que precisa sem pedir licença a quem lhe vendeu o equipamento.

# Referências

Jain, S., Kumar, A., Mandal, S., Ong, J., Poutievski, L., Singh, A., Venkata, S., Wanderer, J., Zhou, J., Zhu, M., Zolla, J., Hölzle, U., Stuart, S. e Vahdat, A. (2013). B4: experience with a globally-deployed software defined WAN. In Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 Conference, p. 3-14, Hong Kong.

McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S. e Turner, J. (2008). OpenFlow: enabling innovation in campus networks. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 38(2):69-74.

Oliveira, G. W. (2026). Novas Tecnologias em Redes de Comunicação: Redes Definidas por Software (parte I). Notas de aula, Instituto Federal do Paraná, Câmpus Pinhais.